[image: image1.jpg]GN‘O"R

Lighting
LED TECHNOLOGY




	[image: image2.png]PACKAGE DIM ENSION INTERNAL CIRCUIT DIAGRAM

21. 0g
m 3. 40 Common Cathode
”ﬁ/* 7/ / GNS—15013Ax

. A B C D E F G| DP
£ C
7 6 4 3 2 9 10 8
/
A

38.10(1.5")
46.90

O A O Common Anode

D DP GNS-15013Bx
PIN 1 33.10 1,5
- T
2 GNS—-15013xxx—21
— (=)
Lo
[T1T]
+1
g P00l 40. 00 |
2. 54%4=10. 16 = ‘ ' Al Bl c| ol EB| F| ¢ pp

Tolamce £0. mm wmles gatel 76 4 3 2 9 10 8



GNS-15013Ax-Bx  (SINGLE DIGIT LED DISPLAY)
                                                                                                                                                                                         

	Features:

*1.5 INCH HIGH CHARACTER.                                        *I.C. COMPATIBLE     .
*EXCELLENT CHARACTER APPEARANCE.                            *LOW POWER CONSUMPTION.                       

*COMMON CATHODE OR COMMON ANODE.  



	Part Number

EMITTED COLOR

Common Cathode

or

Common Anode

Peak Wavelength

(nm)

Vf

(v)

Typ

If

(mA)

Intensity 

Per Segment

(mcd)

Min.

Typ.

GNS-15013AE

GaAsP/GaP

Hi.effi Red

Common

Cathode

635

2.0

20

18

24

GNS-15013AG

GaP

Green

565

2.1

20

16

22

GNS-15013AY

GaAsP/GaP

Yellow

585

2.1

20

18

24

GNS-15013AS

GaAlAs

Super Red

660

1.8

20

20

26

GNS-15013AD
GaAlAs

Ultrs Red

660

1.8

20

50

60

GNS-15013AUE

AlGalnP

Ultra Red

625

1.8

20

60

70

GNS-15013AUY
AlGalnP
Ultra Yellow

590

1.8

20

60

70

GNS-15013BE

GaAsP/GaP

Hi.effi Red

Common

Anode

635

2.0

20

18

24

GNS-15013BG

Gap

Green

565

2.1

20

16

22

GNS-15013BY

GaAsp/Gap

Yellow

585

2.1

20

18

24

GNS-15013BS

GaAlAs

Super Red

660

1.8

20

20

26

GNS-15013BD
GaAlAs

Ultrs Red

660

1.8

20

50

60

GNS-15013BUE

AlGalnP

Ultra Red

625

1.8

20

60

70

GNS-15013BUY
AlGalnP
Ultra Yellow

590

1.8

20

60

70




G-NOR ELECTRONICS CO.,LTD.








